Hyperfokální vzdálenost se definuje (NEPŘESNĚ)  jako vzdálenost, od které, když je objektiv zaostřen na nekonečno, je vše až do nekonečna ostré, čili přední hranice pásma ostrosti při zaostření na nekonečno. Tato vzdálenost závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu, nastaveném clonovém čísle a v neposlední řadě také na tom, co ještě považujeme za ostré a co už ne.

PŘESNĚJŠÍ DEFINICE:

Hyperfokální vzdálenost je nejmenší vzdálenost zaostření, při níž při dané cloně budou objekty v nekonečnu zobrazeny ostře. Přední hranice pásma ostrosti se v tomto případě nachází asi v polovině hyperfokální vzdálenosti, tj. v polovině mezi fotoaparátem a místem, kam je zaostřeno. Hyperfokální vzdálenost ovlivňuje stejně jako hloubku ostrosti ohnisko objektivu a clona.

Hyperfokální vzdálenosti pro nejběžnější ohniskové vzdálenosti a clony

(Pozor: v tabulce jsou uváděny vzdálenosti zaostření, nikoli nejbližší hranice hloubky ostrosti)

| Hyperfokální tabulka (v m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm/clona | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| 14 | 6.53 | 4.67 | 3.27 | 2.33 | 1.63 | 1.17 | 0.82 | 0.59 | 0.41 | 0.30 |
| 17 | 9.63 | 6.88 | 4.82 | 3.44 | 2.41 | 1.72 | 1.20 | 0.88 | 0.60 | 0.44 |
| 20 | 13.33 | 9.52 | 6.67 | 4.76 | 3.33 | 2.38 | 1.67 | 1.21 | 0.83 | 0.61 |
| 24 | 19.20 | 13.71 | 9.60 | 6.86 | 4.80 | 3.43 | 2.40 | 1.75 | 1.20 | 0.87 |
| 28 | 26.13 | 18.67 | 13.07 | 9.33 | 6.53 | 4.67 | 3.27 | 2.38 | 1.63 | 1.19 |
| 35 | 40.83 | 29.17 | 20.42 | 14.58 | 10.21 | 7.29 | 5.10 | 3.71 | 2.55 | 1.86 |
| 50 | 83.33 | 59.52 | 41.67 | 29.76 | 20.83 | 14.88 | 10.42 | 7.58 | 5.21 | 3.79 |
| 70 | 163.33 | 116.67 | 81.67 | 58.33 | 40.83 | 29.17 | 20.42 | 14.85 | 10.21 | 7.42 |
| 105 | 367.50 | 262.50 | 183.75 | 131.25 | 91.88 | 65.63 | 45.94 | 33.41 | 22.97 | 16.70 |
| 135 | 607.50 | 433.93 | 303.75 | 216.96 | 151.88 | 108.48 | 75.94 | 55.23 | 37.97 | 27.61 |
| 200 | 1333.33 | 952.38 | 666.67 | 476.19 | 333.33 | 238.10 | 166.67 | 121.21 | 83.33 | 60.61 |
| 300 | 3000.00 | 2142.86 | 1500.00 | 1071.43 | 750.00 | 535.71 | 375.00 | 272.73 | 187.50 | 136.36 |